ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Реконструкция кормоцеха №1. Линия производства гранулированных комбикормов, расширение склада готовой продукции»

| № п/п | Основные сведения и требования | Содержание основных требований и сведений. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование проектируемого объекта | «Реконструкция кормоцеха №1. Линия производства гранулированных комбикормов, расширение склада готовой продукции» |
|  | Область, район, пункт и площадка строительств | 456658, Челябинская обл., г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская |
|  | Основание для проектирования | Приказ по АО «Птицефабрика Челябинская» |
|  | Заказчик | АО «Птицефабрика Челябинская» |
|  | Проектная организация |  |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Стадийность проектирования | В две стадии: Стадия "П" – Проектная документация Стадия "Р" – Рабочая документация |
|  | Особые условия строительства | Действующее производство. Субсидирование проектных, строительно-монтажных и специальных работ. Проектируемые объекты находятся в зоне санитарной охраны III пояса Коркинского участка Коркинского месторождения, расположенного на территории Копейского городского округа Челябинской области. Проектируемые объекты находятся на территории предприятия, относящегося к объектам I категории негативного воздействия на окружающую среду. |
|  | Перечень проектируемых объектов | 1. Устройство линии гранулирования комбикормов в существующем здании кормоцеха №1. 2. Склад готовой продукции 3. Паровая котельная |
|  | Режим работы предприятия | 365 дней в году, в 1 смену, смена 8 часов, семь рабочих дней в неделю. |
|  | Объем работ |  |
| 11.1 | Проектная документация | Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: Разделы проектной документации. ПЗ; Раздел 1. Пояснительная записка.. ПЗУ; Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.. Раздел 3. Архитектурные решения.. АР; Часть 1. Архитектурные решения.. КР; Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. ИОС1; Подраздел 1. Система электроснабжения.. ИОС2; Подраздел 2. Система водоснабжения. ИОС3; Подраздел 3. Система водоотведения. ИОС4; Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.. ИОС5; Подраздел 5. Сети связи.. ИОС6; Подраздел 6. Система газоснабжения.. ТР; Раздел 6. Технологические решения.. ПОС; Раздел 7. Проект организации строительства.. ООС; Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.. ПБ; Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. ТБЭ; Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства". Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.. ГОЧС; Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по противодействию терроризму.. ОВОС; Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду.. |
| 11.2 | Рабочая документация | Рабочую документацию разработать на основании проектной документации, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации в следующем объеме: Разделы рабочей документации. ТХ; Технология производства. АС; Архитектурно-строительные решения. КЖ; Конструкции железобетонные. КМ; Конструкции металлические. ВК; Водоснабжение и канализация. НВК; Наружные сети водоснабжения и канализации. ОВ; Отопление, вентиляция.. ТС; Тепловые сети. ЭМ; Силовое электрооборудование. ЭО; Электрическое освещение. СПС. СОУЭ; Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией. ГГС; Система громкоговорящей связи. ЭС; Электроснабжение. ЭМ; Заземление и молниезащита. ГП; Генплан. ГСВ; Газоснабжение. ТК; Технологические коммуникации. ГСН; Наружные газопроводы. ТМ; Тепломеханические решения. СМ; Смета на строительство. |
|  | Требования к проектным решениям: |  |
| 12.1 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Предусмотреть в проекте благоустройство, асфальтированные площадки и подъездные пути с привязкой к существующим дорогам, имеющие возможность для поворота и стоянки машин. |
| 12.2 | Требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям | 1. Линии гранулирования комбикормов Линия грануляции комбикормов размещается в существующем здании кормоцеха №1. Проектом предусмотреть: - устройство проемов в перекрытиях; - устройства несущих конструкций перекрытия, в местах установки нового оборудования; - усиления несущих конструкций перекрытия в местах установки нового оборудования (при необходимости). 2. Склад готовой продукции Выполнить проектом установку блока из 18 бункеров, вместимость до 500 тн. - Бункера в количестве 18 шт., готовая поставка ЗАО «МК ТЕХНЭКС». - бункеры установить на раму с проездом под автотранспорт; - над бункерами выполнить транспортную галерею с ограждающими конструкция из профилированного листа, объединить с существующим складом готовой продукции; - выполнить транспортную галерею подачи готовой продукции с кормоцеха №1. 3. Паровая котельная Конструктивная схема – каркасная, с металлическим каркасом. Ограждающие конструкции – сэндвич-панели. Фундаменты разработать с учетом материалов геологических и геодезических изысканий. |
| 12.3 | Требования к технологическим решениям | 1. Линии гранулирования комбикормов В существующем здании кормоцеха №1 выполнить: - установку линии гранулирования комбикормов производительностью не менее 28 т/ч; - выполнить увязку линии грануляции с существующей технологией; - обеспечить подачу готового рассыпного и гранулированного комбикорма в склад готовой продукции существующий и проектируемый. Линия грануляции комбикормов комплектная поставка ЗАО «МК ТЕХНЭКС». Требования к технологии производства: - Технологическая схема и объемно-планировочные решения цеха разрабатывается поставщиком технологического оборудования (ЗАО «МК ТЕХНЭКС»), утверждается Заказчиком и предоставляется Исполнителю. 2. Склад готовой продукции Состоит из группы бункеров 18 шт. с конусным дном, размер одного бункера в плане 3,0х3,0 м. Вместимость склада до 500 т. Бункера - комплектная поставка ЗАО «МК ТЕХНЭКС». Бункера оборудовать поточными весами необходимой производительности. Предусмотреть загрузку бункеров готовым комбикормом, поступающим с кормоцеха №1 и загрузку сырья с существующего склада сырья. 3. Паровая котельная Для обеспечения линии грануляции паром проектом предусмотреть паровую котельную. Требуемы расход пара для линии грануляции – 1,4 т/ч. Обеспечить требуемые параметры пара согласно данных поставщика оборудования ЗАО «МК ТЕХНЭКС». Автоматизация технологических процессов Система АСУ ТП должна осуществлять полный контроль над технологическим процессом и всеми технологическими единицами. Управление технологическим процессом цеха предусмотреть из операторской с центральным пультом управления в существующем кормоцехе №1. Разработка проекта АСУ ТП производится производителем технологического оборудования (ЗАО «МК ТЕХНЭКС») по отдельному договору с Заказчиком и предоставляется Исполнителю для разработки раздела Силовое электрооборудование. |
| 12.4 | Электроснабжение | Разрабатывается согласно действующих норм, правил, исходных данных и ТУ Заказчика. Проектом предусмотреть, в соответствии с действующими нормами и правилами: - Внутриплощадочные сети электроснабжения от существующей ТП до проектируемого электрощита по II категории надежности электроснабжения (в соответствии с техническими возможностями энергоснабжающей организации); - Электросиловую часть питания токоприемников от проектируемого электрощита; - Наружное и внутреннее освещение проектируемого объекта согласовывается с Заказчиком в процессе проектирования; - Молниезащита, заземление. |
| 12.5 | Водопровод и канализация | Разрабатывается согласно действующих норм, правил, исходных данных и ТУ Заказчика. |
| 12.6 | Отопление н вентиляция. | Разрабатывается согласно действующих норм, правил, исходных данных и ТУ Заказчика. 1. Линии гранулирования комбикормов Здание кормоцеха №1 - отапливаемое, система отопления, существ ющая. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Для компенсации разрежения в помещениях учесть удаляемый аспирационными сетями воздух. 2. Склад готовой продукции Сооружение склада готовой продукции – неотапливаемое. Предусмотреть приточную вентиляция с естественным побуждением воздуха для обеспечения возмещения воздуха, удаляемого аспирацией. |
| 12.7 | Сети связи | Разрабатывается согласно действующих норм, правил, исходных данных и ТУ Заказчика. |
| 12.8 | Проект организации строительства. | Раздел разработать в объеме проектируемых объектов. |
| 12.9 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. | Раздел разработать в объеме проектируемых объектов. |
| 12.10 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | Раздел разработать в объеме проектируемых объектов. |
| 12.11 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства. | Раздел разработать в объеме проектируемых объектов. |
| 12.12 | Сметная документация. | Расчет сметной стоимости выполняется ресурсно-индексным методом по ФСНБ-2022. |
| 12.13 | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Раздел разработать в объеме проектируемых объектов. |
|  | Источники инженерного обеспечения проектируемого объекта | От существующих сетей по техническим условиям выданным Исполнителю техническими службами АО "Птицефабрика Челябинская": - Водоснабжение - согласно ТУ; - Водоотведение от зданий и сооружений – согласно ТУ; - Электроснабжение – согласно ТУ; - Сжатый воздух - согласно ТУ; - Связь и радиофикация - согласно ТУ; - Сброс дождевых сточных вод - согласно ТУ. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной документации | Состав разделов проектной и рабочей документации и требования к содержанию разделов выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, ОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой). |
|  | Обследование существующих зданий и сооружений | Выполнить обследование существующего здания кормоцеха №1. |
|  | Виды инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной документации | Инженерные изыскания - инженерно – геодезические; - инженерно – геологические; - инженерно – экологические; - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - гидрогеологические изыскания. |
|  | Особые условия строительства | Привязка проекта к местным условиям (к существующим зданиям и инженерным сетям предприятия). |
|  | Требование к подбору изготовителя и поставщика технологического оборудования | Производитель технологического оборудования определяется Заказчиком. |
|  | Противопожарные мероприятия | Разрабатывается согласно действующих норм, правил, исходных данных и ТУ Заказчика. |
|  | Требования к разработке проекта | Технические решения согласовывать с Заказчиком в процессе проектирования. |
|  | Этапы проектирования | - Разработка основных технических решений в составе: технологическая схема, объемно-планировочные решения, ситуационный план. - Разработка проектной документации в объеме Постановления Правительства РФ №87 «О составе проектной документации и требованиях к её содержанию»; - Организация и проведение негосударственной экспертизы проектной документации; - Разработка рабочей документации в объеме, согласно настоящего задания. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиены труда. | При проектировании руководствоваться требованиями: - Приказ Ростехнадзора от 03.09.2020 N 331 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"; - ВНТП 02-86 «Нормы технологического проектирования комбикормовых предприятий». |
|  | Требования к проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация должна соответствовать по составу и содержанию разделов положению, утвержденному постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008г. с приложениями, принятыми на момент передачи проектно-сметной документации. Выполнить разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с требованиями, установленными приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». Проектная документация проектируемого объекта должна быть выполнена с учётом требований Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Проектно-сметная, рабочая документация должна соответствовать приложениям и нормам принятыми на момент передачи проектно-сметной документации и содержать в полном объеме необ-ходимую информацию для строительства объектов в соответствии с нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, НТП, СП и т.д.) Проектно-сметная документация подлежат Государственной экспертизе Челябинской области, Государственной экологической экспертизе. |
|  | Требования по комплектации проектно-сметной документации | - Проектная документация выдается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате PDF; - Рабочая документация выдается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате PDF, в формате «excel» и в сметной программе WinRik. |
|  | Прохождение государственной экспертизы | 1. Процедура прохождения и сопровождения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий выполняется силами Подрядчика. 2. Оплату экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и производит Заказчик; Участие проектной организации в устранении замечаний к проекту, корректировка документации согласно замечаниям Государственной экспертизы проводится без дополнительной оплаты. Организация и проведение общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) с учетом дистанционного взаимодействия. Участие в прохождении государственной экологической экспертизы. Формирование пакета документации для государственной экологической экспертизы объекта ГЭЭ, внесение изменений в разработанную документацию по замечаниям экспертов до получения положительного заключения ГЭЭ. |